LD2系列-分体式位移传感器

产品特点： LD2系列紧凑型分体式磁致伸缩位移传感器，适用于对电子头安装空间有严格要求的内置测量场合。产品具有 安装尺寸小、抗干扰能力强、许用温域宽（-40°-+85°）、非接触测量、替换方便、智能诊断等优点； 需要油缸内置安装的电子头部分尺寸仅为26.9mm（直径）×32mm（高度），应用于风力发电、工程机械、高速铁路等高要求领域。. 技术参数： 模拟量输出; SSI输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 25-2500mm; 25-2500mm. 输出信号; 0~20mA,4~20mA,; 0~10V,-10~+10V; 24,25,26位二进制 或格雷码. 分 辨 率; 16位D/A; 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50 100um. 非线性度; ＜±0.01％F.S.(最小±50μm); ＜±0.01％F.S.(最小±40μm). 重复精度; ＜±0.002％F.S.(最小±2μm); ＜±0.002％F.S.(最小±1个读数). 响应频率; 与量程相关; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 电子头部分：IP67，测杆部分：IP69，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值. 安装方式; 电子头部分：4个M6X45螺钉，测杆：M18X1.5标准 或 定制螺纹. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; SSI 输出 资料下载. 外形尺寸： 电子头部分. S型 测杆. M型 测杆. C型 测杆. 常用磁环. OD33磁环; OD25.4磁环; OD17.4磁环. 厚度8mm; 厚度8mm; 厚度8mm. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; SSI输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：0-20mA，0-10V; 1; 灰; （-）数据. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; （+） 数据. 3; 黄; （+）通讯接口; 3; 黄; （+） 时钟. 4; 绿; （-）通讯接口; 4; 绿; （-） 时钟. 5; 棕; +24VDC（±10%）; 5; 棕; +24VDC（±10%）. 6; 白; 直流电源地; 6; 白; 直流电源地. 7; 不接. 状态指示： 模拟量输出; 指示灯状态; 定义. 绿灯亮; 正常工作. 绿灯闪; 编程状态. 红灯闪; 磁环离开有效量程. 红灯亮; 检测不到磁环或损坏. SSI输出; 指示灯状态; 定义. 绿灯亮; 正常工作. 绿灯闪; 编程状态. 红灯闪; 磁环离开有效量程. 红灯亮; 检测不到磁环或损坏. 关键字：帝尔位移传感器 TR位移传感器 ASM位移传感器 TEMPOSONICS 巴鲁夫位移传感器 BALLUFF位移传感器 MTS 传感器 MTS 位移传感器 mts传感器 mts位移传感器 盾构机位移传感器 液压机位移传感器 绝对式位移传感器 绝对位移传感器 磁致伸缩式传感器 长度传感器 位置传感器 行程传感器 磁致伸缩位移传感器 直线编码器 线性位移传感器 直线位移传感器 位移传感器.