LG系列-内置式位移传感器

产品特点： LG系列防爆型耐压圆管式磁致伸缩位移传感器，适用于易燃易爆环境的液压油缸的内置安装使用。产品具有 抗干扰能力强、环境耐受性好、永不磨损、高分辨率、高精度、替换方便、在线智能诊断等特殊优点； 传感器可选输出信号包括：模拟量、SSI（同步串行接口）等多种形式，广泛应用于冶金（连铸、连轧）、石化、港机、试验机和水利水电等领域。. 技术参数： 模拟量输出; SSI输出. 项目名称; 规格/参数; 规格/参数. 测量范围; 50-7600mm; 50-7600mm. 输出信号; 0~20mA,4~20mA; 0~10V,-10~+10V; 24,25,26位二进制 或格雷码. 分 辨 率; 16位D/A; 0.5/ 1/ 2/ 5/ 10/ 20/ 50/ 100um. 非线性度; ＜±0.01％F.S.(最小±50μm); ＜±0.01％F.S.(最小±40μm). 重复精度; ＜±0.001％F.S.(最小±1μm); ＜±0.001％F.S.(±1个读数). 响应频率; 与量程相关; 与量程相关. 工作电压; 24VDC （-15/+20%）. 工作温度; - 40℃～+85℃. 防护能力; 电子头部分：IP67，测杆耐压：35MPa连续/70MPa峰值. 安装方式; 内置安装，M18X1.5标准 或 定制螺纹. 资料下载; 模拟量输出 资料下载; SSI 输出 资料下载. 外形尺寸： 侧出线. 直出线. 常用磁环. OD33磁环; OD25.4磁环; OD17.4磁环. 厚度8mm; 厚度8mm; 厚度8mm. 电气连接： 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; SSI输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：0-20mA，0-10V; 1; 灰; （-）数据. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; （+） 数据. 3; 黄; （+）通讯接口; 3; 黄; （+） 时钟. 4; 绿; （-）通讯接口; 4; 绿; （-） 时钟. 5; 棕; +24VDC（±10%）; 5; 棕; +24VDC（±10%）. 6; 白; 直流电源地; 6; 白; 直流电源地. 7; 不接. 模拟量输出; 针号; 线色; 定义; Modbus输出; 针号; 线色; 定义. 1; 灰; 信号输出：4-20mA，0-10V; 1; 灰; A（RS485）. 2; 粉; 信号地; 2; 粉; B（RS485）. 3; 棕; +24VDC（±10%）; 3; 棕; +24VDC（±10%）. 4; 白; 直流电源地; 4; 白; 直流电源地..